# Bijlage 1 – NPD-matrix en prestatie-eisen per kenmerk

Toelichting: Deze matrix geeft per prestatiekenmerk aan of een waarde altijd verplicht is, onder welke omstandigheden “NPD” (No Performance Determined) mag worden gebruikt, en wat het minimale prestatieniveau moet zijn conform NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016.

## 🧾 Overzicht verplichte prestatiekenmerken

| Kenmerk | Verplicht voor CE? | NPD toegestaan? | Minimale eisen / opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Waterdichtheid | Ja | Nee | Minimaal klasse 2A of hoger afhankelijk van projecteisen |
| Weerstand tegen windbelasting | Ja | Nee | Klasse afhankelijk van type kozijn en windgebied |
| Akoestische prestatie (Rw + Ctr) | Ja (indien van toepassing) | Ja, indien niet getest | Afhankelijk van glascombinatie; waarde berekenen of testen |
| Thermische isolatie (Uw) | Ja | Nee | Berekenen of volgens forfaitaire methode (ISO 10077) |
| Zontoetreding (ɡ-waarde) | Ja | Ja (indien niet geëist) | Komt uit glas-DoP; prestatie voor zomercomfort |
| Lichtdoorlatendheid (Tv) | Ja | Ja | Factor van glas-DoP; informatief bij daglichtcomfort |
| Luchtdoorlatendheid | Ja | Nee | Minimaal klasse 2, afhankelijk van ontwerp |
| Hoogte (deurkozijnen) | Ja (voor deuren) | Nee | Precieze daghoogte in mm vermelden |

## 📌 NPD-regels (No Performance Determined)

Gebruik van “NPD” is alleen toegestaan bij optionele kenmerken. In de praktijk betekent dit: - NPD mag gebruikt worden bij kenmerken zoals ɡ-waarde en Tv, tenzij deze door opdrachtgever of wetgeving expliciet worden geëist. - NPD mag niet gebruikt worden bij verplichte prestatiekenmerken, zoals thermische isolatie, waterdichtheid of luchtdichtheid. - Bij gecertificeerde glassoorten (met glas-DoP) kan NPD gebruikt worden in het kozijnproduct zolang de glas-DoP volledig beschikbaar is als referentie.

## 🧮 Toelichting per kenmerk

### Waterdichtheid

- Altijd verplicht op CE-label en DoP

- Getest volgens EN 1027 / EN 12208

- Waarde in klassen 1A t/m E750

### Weerstand tegen windbelasting

- Verplichte vermelding conform EN 12210

- Afhankelijk van kozijnmaat, bouwlocatie en windgebied

### Akoestiek (Rw + Ctr)

- Verplicht indien prestatie geëist door bouwbesluit of klant

- Ontvang waarde via glas-DoP + Excel-rekentool

### Thermische isolatie (Uw)

- Altijd verplicht volgens Bouwbesluit

- Kan forfaitair of berekend (bijv. volgens ISO 10077)

Gebruik dit document als basis voor de prestatieverklaring (DoP) en CE-label.
Aanbevolen: voeg deze matrix als bijlage toe in het technisch dossier per project.