# Bijlage 2 – Rekenmethoden en formules (akoestiek, Uw, zontoetreding)

Deze bijlage bevat zorgvuldige, stap-voor-stap methodes met volledig uitgewerkte voorbeelden. Gebruik dit document om waarden te onderbouwen voor CE-label en DoP. Noteer altijd bron, versie en datum van gebruikte data (glas-DoP, profieldata, softwareversie).

## Inhoud

- Thermische isolatie (Uw)

- Akoestiek (Rw en Rw + Ctr)

- Zontoetreding (g) en Lichtdoorlatendheid (Tv)

- Toepassing, software, herberekening & kwaliteitsborging

- Notatie, afronding, eenheden en documentatie

- Foutenpreventie (checklist)

## 1. Thermische isolatie (Uw)

Normen: EN ISO 10077-1 / -2, EN 14351-1:2006+A2:2016
Twee routes: - Forfaitair (tabelwaarden/profiel- en glas-standaarden) – mogen worden gebruikt bij standaard houten kozijnen binnen de toepassingsgrenzen (o.a. maximaal ~30% frame-aandeel bij de tabelmethode uit ISO 10077-1). - Berekend (volledige warmtestroomberekening) – verplicht bij afwijkende profielen, samengestelde constructies, bijzondere spacers/afstandhouders of buiten de toepassingsgrenzen van forfaitaire tabellen.

### 1.1 Algemene formule (berekend)

[ Uw =  ] Symboollijst:
- Uw: U-waarde van het complete kozijn [W/m²K]
- Ag: glasoppervlak [m²]
- Ug: U-waarde glas (uit glas-DoP) [W/m²K]
- Af: zichtbaar frame-oppervlak (kozijn+raam/deur) [m²]
- Uf: U-waarde profiel (berekend of tabel) [W/m²K]
- lg: totale lengte glasrand (perimeter van beglaasde delen) [m]
- ψg: lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt van de glasrand/spacer [W/mK]

Let op: Gebruik profielspecificaties die overeenkomen met het daadwerkelijk geleverde product (houtsoort, profilering, eventuele aluminium deklijsten, thermische onderbrekingen). Documenteer aannames.

### 1.2 Volledig uitgewerkt voorbeeld – raamkozijn met HR++

Gegeven (project X): - Afmeting buitenwerks: 1.23 m × 1.48 m
- Vlakverdeling: 1 vast raam
- Glas: HR++ (Ug = 1.1 W/m²K, spacer aluminium: ψg = 0.060 W/mK)
- Profiel: standaard houten profiel, Uf = 2.0 W/m²K (conform ISO 10077-1 forfaitair)
- Zichtbaar framebreedte (gemiddeld): 0.09 m

Stap 1 – Oppervlakken
- Totale buitenwerks oppervlak: 1.23 × 1.48 = 1.8204 m²
- Beglaasd zichtvlak (Ag): (1.23 − 2×0.09) × (1.48 − 2×0.09) = 1.05 × 1.30 = 1.365 m²
- Frame-oppervlak (Af) = 1.8204 − 1.365 = 0.4554 m²

Stap 2 – Glasrandlengte
- l_g = omtrek glas = 2 × (1.05 + 1.30) = 4.70 m

Stap 3 – Invullen formule
Uw = (Ag·Ug + Af·Uf + lg·ψg) / (Ag + Af)
= (1.365×1.1 + 0.4554×2.0 + 4.70×0.060) / 1.8204
= (1.5015 + 0.9108 + 0.2820) / 1.8204
= 2.6943 / 1.8204 = 1.48 W/m²K

Stap 4 – Notatie op DoP/label
- Uw = 1.5 W/m²K (afronden op één decimaal ≥ 1.0)
- Bron: glas-DoP UG=1.1, projectberekening, datum, software/bronvermelding.

### 1.3 Wanneer forfaitair, wanneer berekenen?

Forfaitair toestaan als: - Standaard houten profielwaarden (Uf ≈ 2.0 W/m²K) worden gebruikt;
- Standaard spacer (ψg) en frame-aandeel binnen tabellimieten;
- Geen bijzondere elementen (panelen met andere λ, brede stijlen, extra ribben, glaslatten die thermisch afwijken, etc.).

Berekend verplicht als: - Afwijkende profielen, samengestelde elementen, andere spacers (warm-edge),
- Groot frame-aandeel of bijzondere vorm/onderbrekingen,
- Strengere eis of discussie met opdrachtgever/controleur over onderbouwing.

## 2. Akoestiek (Rw en Rw + Ctr)

Normen: EN ISO 10140-2 (meting), EN ISO 717-1 (beoordeling), EN 14351-1
Benadering: kozijnprestatie is niet gelijk aan glasprestatie. Houd rekening met lekverliezen (luchtdichtheidsklasse), afmetingen en aandeel glas/frame.

### 2.1 Samengestelde transmissie – rekenprincipe

[ R_{w,,tot} = -10,(i ^{-R{w,i}/10}) ] - S_i: oppervlak component i (glas, kader, paneel)
- R_{w,i}: geluidsisolatie van component i
- Correcties C en Ctr toepassen volgens EN ISO 717-1 op de resulterende curve.

In de praktijk gebruiken leden een NBVT-Exceltool: invoer (glas Rw(C;Ctr), luchtdichtheidsklasse, afmeting) → output kozijn Rw(+C; Ctr). Documenteer versie van de tool en invoerdata.

### 2.2 Volledig uitgewerkt voorbeeld – vast raam

Gegeven: - Afmeting glas: 1.05 × 1.30 m (oppervlak glas 1.365 m²)
- Kaderoppervlak: 0.455 m² (zoals bij Uw-voorbeeld)
- Glas: 8-16-4 dubbelglas, Rw_gl = 33 dB, Ctr_gl = −1 dB (indicatief)
- Kader (hout, zwaar/compact): aannemen Rw_kader = 28 dB (typische orde van grootte)
- Luchtdichtheidsklasse: Klasse 4 (beste; gunstig voor akoestiek)

Stap 1 – Gewogen transmissie
S_totaal = 1.365 + 0.455 = 1.820 m²
Term_gl = (1.365/1.820) × 10^(−33/10) = 0.75 × 10^(−3.3) ≈ 0.75 × 0.00050 = 0.00038
Term_kader = (0.455/1.820) × 10^(−28/10) = 0.25 × 10^(−2.8) ≈ 0.25 × 0.00158 = 0.00040
Som = 0.00038 + 0.00040 = 0.00078
R_w,tot = −10·log(0.00078) ≈ 31.1 dB

Stap 2 – Correcties (indicatief)
- Klasse 4 luchtdichtheid → beperkte lekbijdrage, aannemen geen extra aftrek.
- Ctr: −1 dB (van glas) is richting verkeerslawaai; totale Rw + Ctr ≈ 30 dB (afronden omlaag bij conservatisme).

Te vermelden op DoP/label voor akoestiek (indien vereist):
- Rw(C; Ctr) = 31 (−1; −1) dB
> Opmerking: hoge eisen (Rw ≥ 39 of Rw + Ctr ≥ 35 dB) vereisen testen (ITT) i.p.v. alleen berekenen.

### 2.3 Deurkozijnen en schuifdeuren

- Neem voegen/sluitnaden mee: luchtdichtheid en afdichtingsniveau zijn bepalend.

- Bij schuifdeuren vaak lagere Rw verwacht; overleg met opdrachtgever over haalbare prestatie of test onder representatieve condities.

## 3. Zontoetreding (g) & Lichtdoorlatendheid (Tv)

Bron: glas-DoP van leverancier.
- g (ZTA): totale zonne-energiedoorlaat (0–1)
- Tv (LTA): zichtbare lichttransmissie (0–1)

Notatie op DoP/label: waarde zonder %-teken, bijvoorbeeld g = 0.61 en Tv = 0.71.
Meervaks kozijn: verschillende glasvullingen → indien niet uniform, mag NPD voor het totaal (tenzij prestatie expliciet geëist is). Documenteer per vak in Technisch Dossier.

### 3.1 Voorbeeld (HR++ helder)

- Glas-DoP: g = 0.63, Tv = 0.78

- Te vermelden op DoP: g = 0.63, Tv = 0.78

- Te vermelden op label: idem, indien vereist; anders NPD toegestaan per normtoepassing.

## 4. Toepassing, software, herberekening & borging

### 4.1 Toegestane software en bronnen

- NBVT Excel-tools (versie en datum vermelden)

- Profielberekening: EN ISO 10077-2 compatibele software (THERM/FRAME e.d.)

- Akoestiek: tools conform EN ISO 717-1 (beoordeling) en invoer op basis van EN ISO 10140-2 rapporten/glas-DoP

### 4.2 Herberekenen – wanneer verplicht?

- Wijziging profiel (andere Uf of geometrie)

- Andere spacer of beglazingsopbouw (ψg/Ug wijzigt)

- Afmetingen of vullingsaandeel wijzigt >±10%

- Overstap naar andere luchtdichtheidsklasse (ramen/deuren)

- Bij ILT-vraag of twijfel over representativiteit van eerder resultaat

### 4.3 Kwaliteitsborging (koppeling FPC/IKB)

- Leg berekeningen per project vast (PDF + bronbestanden)

- Bewaar glas-DoP’s, profieldata, aannames en ruwe berekeningen

- Versiebeheer: document-, tool- en normversies vermelden

- Peer review: interne vier-ogen-check voor DoP/labelwaarden

## 5. Notatie, afronding, eenheden en documentatie

- Uw ≥ 1.0: afronden op één decimaal; < 1.0: twee decimalen

- Rw (C; Ctr): hele dB’s, conservatief afronden (naar beneden)

- g/Tv: twee decimalen (bijv. 0.63)

- Eenheden: W/m²K, dB, mm – altijd vermelden waar van toepassing

- Consistentie: DoP ↔ CE-label 1:1 (zelfde code, waarden en NoBo-nummering waar vereist)

- Dossier: voeg print- en digitale versies toe + ondertekening/paraaf controleur

## 6. Foutenpreventie (checklist)

☐ Zijn bronwaarden (Ug, ψg, Uf) aantoonbaar en actueel?
☐ Is de toepassingsgrens van forfaitaire methode niet overschreden?
☐ Zijn oppervlakken en glasrandlengte correct gemeten/berekend?
☐ Is de luchtdichtheidsklasse juist gekozen en vastgelegd?
☐ Zijn waarden eenduidig genoteerd (eenheden/afronding)?
☐ Is de berekening herhaalbaar (alle aannames vastgelegd)?
☐ Is een interne vier-ogen-check uitgevoerd?
☐ Zijn DoP en CE-label consistent en projectgebonden?

Gebruik deze bijlage samen met Bijlage 1 (NPD & verplichte kenmerken) en Bijlage 4 (DoP-sjablonen). Voeg per project de volledige rekenbestanden toe aan het Technisch Dossier.