# Bijlage 7 – Begrippenlijst CE-markering

Deze begrippenlijst bevat de belangrijkste termen en afkortingen die worden gebruikt in het kader van CE-markering voor houten ramen, deuren en kozijnen volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 en de Europese Bouwproductenverordening (CPR). Gebruik deze lijst als naslagwerk voor medewerkers, auditors en kwaliteitscoördinatoren.

## 📚 Begrippen en afkortingen

### CE-markering

CE: Conformité Européenne – keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan EU-wetgeving als bedoeld in de CPR. Verplicht voor bouwproducten die onder geharmoniseerde Europese normen vallen.

### DoP

DoP: Declaration of Performance – Prestatieverklaring waarin de fabrikant de essentiële prestaties van het product verklaart (bijv. Uw, Rw, waterdichtheid). Verplicht onderdeel van de CE-markering.

### ITT

ITT: Initial Type Testing – Initiële beproeving van een product door een Notified Body in het kader van CE-markering. Gebruikt als basis voor prestatieverklaring bij systeem 3.

### NoBo

NoBo: Notified Body – Aangewezen laboratorium of instituut (bijv. SHR, nr. 2590) dat de ITT uitvoert onder accreditatie. Het NoBo-nummer staat verplicht op het CE-label.

### NPD

NPD: No Performance Determined – Term die mag worden gebruikt wanneer voor een niet-verplicht prestatiekenmerk geen waarde wordt opgegeven. NPD mag niet gebruikt worden waar de prestatie verplicht is.

### CPR

CPR: Construction Products Regulation (EU nr. 305/2011) – Europese verordening inzake bouwproducten. Vervangt de vroegere CPD (Construction Products Directive). Bepaalt verplichtingen rondom CE, DoP, prestatiebeoordeling, en bewaarplicht.

### FPC

FPC: Factory Production Control – Systeem voor interne controles in de fabriek ter waarborging van constante productkwaliteit. Vereist onderdeel bij CE-markering.

### IKB

IKB: Interne Kwaliteitsborging – Onderdeel van FPC. Beslaat onder meer testrapporten, kalibratie, materiaalkeuring, medewerkersinstructie, en interne audits.

### Uw

Uw: Warmtedoorgangscoëfficiënt van een kozijn inclusief beglazing, volgens EN ISO 10077-1/-2. Wordt uitgedrukt in W/m²K.

### Rw / Rw + Ctr

Rw: Geluidsisolatiewaarde volgens EN ISO 717-1.
Ctr: Correctiefactor voor verkeerslawaai. Wordt samen gerapporteerd als Rw(C;Ctr).

### g-factor / Tv

g: Totale zonne-energietransmissie (zontoetreding), tussen 0 en 1.
Tv: Lichttoetredingsfactor (daglichttoetreding), tussen 0 en 1.

### Waterdichtheid / Luchtdichtheid / Windbelasting

Prestatie-eisen volgens EN 14351-1, o.a. klasse A(klimatisch) of klasse 1 t/m 4. Worden gemeten volgens EN 1026 (lucht), EN 1027 (water), EN 12211/12210 (wind).

### SHR

SHR: Stichting Hout Research – Nederlands testinstituut én NoBo (nr. 2590) voor ITT-onderzoek.

### Komo-certificaat

Vrijwillig Nederlands kwaliteitslabel voor houten gevelelementen. Niet verplicht voor CE, maar kan naast CE worden gebruikt als extra teken van kwaliteit.

## ℹ️ Toepassing

Deze begrippenlijst vormt de afsluiting van de CE-handleiding en wordt aanbevolen om op te nemen als interne referentietool of als onderdeel van opleidingsmateriaal voor (nieuwe) medewerkers.

Gerelateerde bijlagen: - Bijlage 1: NPD-matrix - Bijlage 3: CE-label - Bijlage 4: DoP-sjablonen - Bijlage 6: ILT-inspectiechecklist